SMIT Lattice node – vajalikud võrguühendused ja ligipääsud

1. Eesmärk

Piloodi esimeses etapis paigaldatakse PPA keskne Lattice node SMIT serverikeskkonda. Selle node ülesanne on koondada PPA eri võrkudest Lattice kaudu saabuv operatiivinfo, pakkuda PPA domeenivõrgu kasutajatele Lattice C2 kasutajaliidest ning olla esialgu ainus PPA Lattice node, mis suhtleb Kaitseväe Lattice keskkonnaga.

Esimeses etapis on SMIT node'il neli põhilist võrgurolli:

- võtta vastu Turvavõrgu adapteri kaudu Remote ID, RF suunamäärajate ja vajadusel muu suunatud sensorinfo;

- suhelda Mustvee Lattice node'iga üle Lattice Mesh ühenduse;

- võimaldada PPA domeenivõrgu kasutajatele Lattice C2 kasutajaliides;

- vahetada kokkulepitud operatiivinfot Kaitseväe Lattice node'iga.

Lisaks peab PPA administraatoritel olema domeenivõrgust kontrollitud haldusligipääs SMIT Lattice node'ile.

Andurili arhitektuur eeldab L3 marsruutimist node'ide vahel ning site-to-site ühenduse loomiseks lattice-vpn/strongswan põhist IPSec VPN-i. Iga node võib paikneda oma alamvõrgus.

2. Üldine andmevoog

Andmevood on toodud siharhitektuuri joonisel.

Esimeses etapis Mustvee node ei suhtle otse Kaitseväega. Kaitseväe ühenduse PPA-poolne lõpp-punkt on SMIT Lattice node. Piloodi eesmärkide kohaselt ühendatakse esimeses etapis kaks PPA node, millest vaid üks suhtleb esialgu kaitseväega.

3. Turvavõrk → SMIT Lattice node

Turvavõrgus paikneb üks PPA hallatav adapter, mis koondab valitud sensorite andmed. Esialgu on peamised sisendid:

- Remote ID;

- RF suunamäärajad;

- vajadusel teised väikese andmemahuga sensorid.

Adapter algatab ühenduse Turvavõrgust SMIT Lattice node suunas. SMIT node ei vaja selleks üldist ligipääsu Turvavõrgu sensoritele.

Soovitud liiklusmudel:

Turvavõrgu adapter

|

| Väljuv liiklus

| Lattice REST SDK / HTTPS

v

SMIT Lattice node

Piloodis kasutatakse esialgu Lattice REST SDK-d.

Planeeritav tulemüürireegel:

| Lähtekoht | Sihtkoht | Protokoll | Port | Otstarve |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Turvavõrgu adapter | SMIT Lattice node | HTTPS/TCP | 443 | Lattice REST SDK kaudu sensoriinfo saatmine |

Selle integratsiooni jaoks ei ole kavandatud Turvavõrgu ja SMIT võrgu üldist kahepoolset marsruutimist. Vajalik on ainult määratud adapteri ühendus määratud Lattice node endpoint'i.

Samuti ei ole selle voo jaoks esialgu põhjust avada 6001/TCP või 6003/TCP porte. Need on Andurili dokumentatsioonis dsb-flux-adapter teenusepordid, kuid PPA valitud esialgne integratsioon kasutab REST SDK-d.

4. Mustvee Lattice node ↔ SMIT Lattice node

Mustvee node'ist jõuab SMIT node'i Lattice kaudu Idaseire radaritest pärinev operatiivinfo.

Radarite ASTERIX toorvooge ei transpordita SMIT node'i otse. ASTERIX sisend läheb Mustvee Lattice node'i ning node'ide vahel liigub Lattice Mesh andmevahetus.

Terma radarid

|

| ASTERIX

v

Mustvee Lattice node

|

| Lattice Mesh

v

SMIT Lattice node

See vastab piloodi eesmärgile, kus päris sensoriinfo siseneb ühte PPA node ja jõuab Lattice kaudu teise node'i.

Andurili installijuhendis on Lattice võrguliikluse jaoks toodud järgmised pordid:

| Port | Protokoll | Andurili teenus |
| --- | --- | --- |
| 5455 | UDP | strongSwan |
| 6206 | TCP | DSB |
| 6207 | TCP | DSB |
| 6849 | UDP | DSB |
| 6850 | TCP | lattice-vpn |
| 7025 | TCP | registration |

Seetõttu tuleb planeerida Mustvee ja SMIT Lattice node vahel vähemalt Andurili nõutud node-to-node võrguühendus:

Mustvee Lattice node <-> SMIT Lattice node

UDP 5455

TCP 6206

TCP 6207

UDP 6849

TCP 6850

7025/TCP on vajalik node registreerimiseks RA või DRA juures juhul, kui vastav registreerimisautoriteet paikneb teises võrgus.

5. PPA domeenivõrgu kasutajad → SMIT Lattice node

SMIT Lattice node on esialgu PPA kasutajate peamine C2 kasutajaliidese lõpp-punkt.

Esialgu kasutame C2 liikluseks 442 HTTPS porti. Piloodi jaoks ei ole põhjust 80/TCP kasutajavõrgust avada, kui selleks eraldi vajadust ei teki.

Soovitud kasutusmudel:

PPA kasutaja

|

| HTTPS 443

v

SMIT Lattice node / C2

Kasutajal ei ole selleks vaja ligipääsu Mustvee node'ile, Turvavõrku ega Idaseire võrku.

6. PPA administraatorid → SMIT Lattice node

PPA peab suutma Lattice node'i tavapäraselt ise hallata. Piloodi eesmärkides on eraldi nõutud, et PPA sees tekiks kompetents node'i administreerimiseks, seadistamiseks, kasutajate ja rollide haldamiseks, jagamisreeglite muutmiseks ja tõrkeotsinguks ning tavahaldus ei sõltuks Andurili püsivast võrguligipääsust.

Vajalikud haldusühendused:

| Lähtekoht | Sihtkoht | Protokoll | Port | Otstarve |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| määratud PPA adminvõrk / administraatorid | SMIT Lattice node | SSH/TCP | 22 | OS ja tehniline haldus |
| määratud PPA adminvõrk / administraatorid | SMIT Lattice node | HTTPS/TCP | 443 | Lattice veebiliidesed ja haldus |

Andurili installijuhend nimetab 22/TCP SSH jaoks ja 443/HTTPS Lattice Control App liikluseks.

Ligipääs tuleks võimaldada ainult määratud administraatoritele või haldusvõrgust, mitte kogu PPA kasutajavõrgule.

Anduril ei vaja piloodi tavapäraseks tööks püsivat üldligipääsu PPA võrku.

7. SMIT Lattice node ↔ Kaitseväe Lattice node

Esimeses etapis on SMIT Lattice node ainus PPA node, mis suhtleb Kaitseväe Lattice keskkonnaga.

Mustvee node

|

| Lattice Mesh

v

SMIT Lattice node

|

| Lattice Mesh

v

KV Lattice node

Kaitseväel ei ole selle lahenduse kaudu otsest võrguühendust:

- Mustvee serverikeskkonda;

- Idaseire radarivõrkudesse;

- Turvavõrku;

- Turvavõrgu sensoritesse.

PPA kontrollib Lattice jagamisreeglitega, milline operatiivinfo Kaitseväele edastatakse ja milline jääb ainult PPA keskkonda. Piloodi vastuvõtutingimustes on see eraldi võimekus: PPA administraator peab saama hallata, millist infot Kaitseväega jagatakse.

Võrgutasemel tuleb SMIT node'i ja Kaitseväe Lattice lõpp-punkti vahel planeerida sama Lattice node-to-node ühenduskomplekt:

| Port | Protokoll | Otstarve |
| --- | --- | --- |
| 5455 | UDP | strongSwan / Lattice VPN |
| 6206 | TCP | DSB |
| 6207 | TCP | DSB |
| 6849 | UDP | DSB |
| 6850 | TCP | lattice-vpn |
| 7025 | TCP | registration, kui RA/DRA paikneb selle ühenduse taga |

Ka siin tuleb Andurililt enne lõplikku tulemüürikonfiguratsiooni kinnitada, millised pordid on tegelikult alusvõrgu pordid ja millised teenused töötavad VPN tunnelis.

8. node registreerimine ja RA/DRA

Lattice node peab enne Mesh'is osalemist registreeruma Resource Authority või Delegated Resource Authority juures. RA väljastab node'ile sertifikaadid ja võimaldab sellel Lattice keskkonnaga liituda.

Andurili dokumentatsioonis on registreerimise teenuse port:

TCP 7025

Seetõttu on SMIT-i jaoks vaja teada, kus konkreetse PPA/KV Lattice keskkonna RA või DRA paikneb.

Võimalikud mudelid on näiteks:

SMIT node -> KV/ühine RA : TCP 7025

või

SMIT node -> PPA DRA : TCP 7025

Selle täpne sihtaadress ja suund tuleb Anduriliga/kaitseväega konfiguratsiooni käigus kinnitada.

9. SMIT node'ile mittevajalikud ühendused esimeses etapis

SMIT node'ile ei ole esialgu vaja:

- otsest ASTERIX ühendust Terma radaritega;

- 21113/UDP või 7002/UDP radarisisendit Idaseirest;

- otsest ligipääsu Remote ID või RF sensoritele Turvavõrgus;

- üldist ligipääsu Turvavõrku;

- üldist ligipääsu Idaseirevõrku;

- 6001/TCP või 6003/TCP Turvavõrgu integratsiooni jaoks, kuna kasutatakse REST SDK-d;

- 80/TCP kasutajaliidese jaoks, kui HTTPS töötab;

- otsest Mustvee → KV võrguühendust.

Andurili installijuhendis olevad 21113/UDP ja 7002/UDP ASTERIX pordid puudutavad praeguses arhitektuuris Mustvee node'i, mitte SMIT node'i.

10. SMIT-i vaatest vajalik esialgne tulemüürimaatriks

| # | Lähtekoht | Sihtkoht | Port / protokoll | Otstarve |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Turvavõrgu adapter | SMIT Lattice node | TCP 443* | Lattice REST SDK sensorinfo |
| 2 | PPA domeenivõrgu kasutajad | SMIT Lattice node | TCP 443 | C2 veebiliides |
| 3 | PPA adminvõrk | SMIT Lattice node | TCP 22 | SSH haldus |
| 4 | PPA adminvõrk | SMIT Lattice node | TCP 443 | Lattice haldus/UI |
| 5 | Mustvee Lattice node | SMIT Lattice node | UDP 5455, TCP 6206, TCP 6207, UDP 6849, TCP 6850 | Lattice Mesh / VPN |
| 6 | SMIT Lattice node | Mustvee Lattice node | samad pordid vastavalt Andurili kinnitatud suundadele | Lattice Mesh / VPN |
| 7 | SMIT Lattice node ↔ KV Lattice node | sama Lattice node-to-node komplekt | Lattice Mesh |  |
| 8 | SMIT Lattice node | RA/DRA | TCP 7025 | node registreerimine |

* REST SDK täpne HTTPS endpoint tuleb konkreetse PPA Lattice tarkvarapakett puhul Anduriliga üle kinnitada.

Lisaks võivad node'il olla tavapärased infrastruktuurisõltuvused, näiteks DNS või ajasünkroniseerimine, kuid kasutatud allikad ei anna PPA jaoks nende konkreetseid sihtaadresse ega nõutud konfiguratsiooni. Neid ei ole seetõttu siin tulemüürinõudena fikseeritud.

11. Piiratud andmevahetus

SMIT node ei toimiks võrkudevahelise ruuteri ega lüüsina. Võrguühendused piiratakse rangelt konkreetsete IP-aadresside ja portidega.

Soovitud mudel on:

Turvavõrk ---- kontrollitud API voog ----\

\

Mustvee node ---- Lattice Mesh -----------> SMIT node ---- Lattice Mesh ---- KV

/

PPA kasutajad -------- HTTPS 443 ----------/

Kõik võrkudevahelised ühendused piiratakse konkreetsete lähte- ja sihtaadresside ning vajalike portidega.

See võimaldab piloodis tõestada Lattice põhiidee: eri PPA võrkudest pärinev operatiivinfo jõuab keskse node kaudu ühisesse olukorrapilti ning lubatud osa sellest saab kontrollitult edasi jagada, ilma et olemasolevaid sensorivõrke omavahel üldiselt avataks.

Mustvee Lattice node – radarite andmevood ja vajalikud võrguühendused

1. Eesmärk

Piloodi raames paigaldatakse Mustvee serverikeskkonda Lattice node, mille ülesanne on võtta vastu kahe valitud Terma radari olemasolevad ASTERIX andmevood ning edastada neist Lattice'i poolt töödeldud operatiivinfo edasi PPA kesksele SMIT-i Lattice node'ile. Piloodi eesmärkide kohaselt ühendatakse esimeses etapis kaks PPA node, millest vaid SMITi oma suhtleb esialgu kaitseväega.

Olemasolevat radarisüsteemi ja Mustasaare tootmistarkvara selleks tarvis ei muudeta. Lattice saab olemasolevatest radarivoogudest paralleelse sisendi. Radarivoogude integratsiooni, ASTERIX-sõnumite tõlgendamise ja teisendamise pakub Anduril. Andurili poolelt on kinnitatud, et Lattice tarkvarapaketile on neil olemas  lisnduv  ASTERIX liidese komponenti mis toetab mitut ASTERIX andmetüüpi ning lisavad neid tüüpe vajadusel juurde.

Piloodi põhimõte on:

Radar 1 ── ASTERIX ──┐

├──> Mustvee Lattice node

Radar 2 ── ASTERIX ──┘            |

| Lattice Mesh

v

SMIT Lattice node

2. Üldised andmevood

Andmevood on toodud siharhitektuuri joonisel.

Esimeses etapis Mustvee node ei suhtle otse Kaitseväega. Kaitseväe ühenduse PPA-poolne lõpp-punkt on SMIT Lattice node. Piloodi eesmärkide kohaselt ühendatakse esimeses etapis kaks PPA node, millest vaid üks suhtleb esialgu kaitseväega.

Mustvee Lattice node'ile suunatakse vähemalt kahe radari ASTERIX-andmevood.

Mõlema radari puhul soovime Lattice'ile suunata kõik ASTERIX sõnumitüübid, mida vastav radar või selle olemasolev väljund praegu kasutab. Õhuväele edastame ainult õhukanali vood. Anduril otsustab pärast andmevoo Lattice node'i jõudmist, milliseid sõnumeid ja välju integratsioonis lõpuks kasutatakse.

Andurili kohtumisel kirjeldati radarisisendi jaoks vajalikku infot kujul:

- ASTERIX multicast-grupp või muu sihtaadress;

- UDP port;

- olemasolevad ASTERIX sõnumitüübid;

- radarist või radarivõrgust Lattice VM-i jõudev andmevoog.

Andurili hinnang oli, et kui radarivoog jõuab VM-i, saab edasise integratsiooni teha Lattice sees.

Vajalikud radarivoogude parameetrid

Mõlema radari kohta on vaja määrata vähemalt:

| Parameeter | Vajalik info |
| --- | --- |
| Radar | Radar 1 / Radar 2 |
| Andmevorming | ASTERIX |
| Transport | UDP |
| Lähteaadress | konkreetne radari või andmevoo lähteaadress |
| Sihtaadress | Mustvee Lattice node või multicast-grupp |
| Multicast-grupp | olemasolev grupp või Lattice jaoks loodav täiendav väljund |
| UDP port | olemasoleva ASTERIX voo port |
| ASTERIX sõnumid | kõik praegu selles voos kasutatavad tüübid |

Andurili Lattice dokumentatsioonis on ASTERIX vaikimisi sisendportidena toodud:

- UDP 21113

- UDP 7002

Need on Lattice poole vaikimisi pordid, mitte kinnitus selle kohta, et PPA olemasolevad radarivood juba neid porte kasutavad. Kui olemasolevad radarivood kasutavad muid porte, tuleb kasutada tegelikke olemasolevaid porte või seadistada paralleelne väljund vastavalt kokkuleppele.

Oluline on võimaldada vajalik UDP liiklus Lattice node’ni, sõltumata võrkude täpsemast arhitektuurist ning kas infoedastus node’i lahendatakse multicastiga või teisiti.

Seega peab olemasolev infovoog jätkama sõltumatult Lattice'ist. Lattice'ile kasutatakse võimalusel olemasoleva andmevoo koopiat, multicast-liitumist või radari täiendavat väljundit.

4. Mustvee Lattice node ↔ SMIT Lattice node

Mustvee node peab suhtlema PPA keskse SMIT-i Lattice node'iga.

See ühendus kannab Lattice Mesh liiklust, mitte radarite ASTERIX toorvoogu.

Andurili dokumentatsioonis on Lattice võrgu jaoks toodud järgmised asjakohased pordid:

| Port | Protokoll | Teenus |
| --- | --- | --- |
| 5455 | UDP | strongSwan / VPN |
| 6206 | TCP | DSB / Lattice võrgu teenus |
| 6207 | TCP | DSB |
| 6849 | UDP | DSB |
| 6850 | TCP | lattice-vpn |
| 7025 | TCP | node registreerimine |

Andurili arhitektuur kasutab node'ide vahel L3 ühendust ja lattice-vpn/strongswan komponentidel põhinevat IPSec VPN-i.

Praktiliselt tuleb Mustvee ja SMIT node'i vahel võimaldada Andurili poolt nõutud node-to-node liiklus mõlemas suunas.

Esialgne reeglikirjeldus:

Mustvee Lattice node <-> SMIT Lattice node

UDP 5455

TCP 6206

TCP 6207

UDP 6849

TCP 6850

TCP 7025

Täpset lõplikku komplekti tuleb rakendamisel kontrollida Andurili konkreetse PPA tarkvarapakett konfiguratsiooni järgi, sest nende dokumentides esineb teenusenimetuste osas erinevusi. Anduril on ise kirjeldanud, et node-to-node suhtluseks on olemas konkreetne teenuste, portide ja protokollide nimekiri.

5. PPA domeenivõrk → Mustvee serverikeskkond

Lattice Mesh ühendusest eraldi peab looma haldamiseks kaugjuurdepääs PPA domeenivõrgust Mustvee serverikeskkonda.

See on vajalik näiteks:

- VM-i loomise ja haldamise jaoks;

- Lattice node'i paigaldamiseks;

- konfiguratsiooni muutmiseks;

- logide ja teenuste kontrollimiseks;

- tõrkeotsinguks.

Mustvee suunas on juba olemas kaugühenduse tee läbi Idaseire/Juniperi infrastruktuuri. Seda ei käsitleta Lattice Mesh liiklusena ning selle olemasolevat arhitektuuri ei ole selle dokumendi jaoks vaja täiendavalt avaldada.

Lattice VM-i enda halduse seisukohalt on Andurili dokumentatsioonis asjakohased:

| Port | Protokoll | Otstarve |
| --- | --- | --- |
| 22 | TCP | SSH |
| 443 | TCP/HTTPS | Lattice veebiliides ja HTTPS teenused |

Seega peab määratud PPA administraatoritel olema PPA domeenivõrgust olemasoleva kaugühenduse kaudu võimalik jõuda vähemalt Mustvee Lattice VM-i vajalike haldusliidesteni.

Seda tasub käsitleda eraldi reeglina:

PPA haldus / domeenivõrk

|

| olemasolev remote tee

v

Mustvee serverikeskkond

|

+-> Mustvee Lattice VM

TCP 22

TCP 443

6. Mida Mustvee node ei pea tegema

Piloodi esimeses etapis ei ole Mustvee Lattice node'il vaja:

- otse Kaitseväe Lattice node'iga suhelda;

- anda kasutajatele PPA domeenivõrgust C2 kasutajaliidest;

- saada Turvavõrgu sensorivooge;

- pääseda üldiselt teistesse Idaseire süsteemidesse;

- saada laia ligipääsu Mustasaare serveritele või tarkvarale.

Kaitseväe suunal suhtleb esialgu ainult SMIT-i Lattice node.

Seega on Mustvee node'i välised vajadused piiratud sisuliselt kolme ühendusklassiga:

- kaks radarite ASTERIX sisendvoogu;

- Lattice Mesh ühendus SMIT-i node'iga;

- PPA administraatorite kaugjuurdepääs Mustvee Lattice VM-ile.

7. Jagatava võrguinfo piir

Selle lahenduse teostamiseks peaks ülaltoodud info olema piisav lähtekoht.

Edasiseks tehniliseks seadistamiseks saab vajaduse järgi anda konkreetsetele teostajatele minimaalselt vajaliku info, näiteks:

- Andmevoogude  lähteaadressid Lattice jaoks;

- UDP pordid;

- Mustvee Lattice VM-i aadress;

- SMIT Lattice node'i aadress;

- vajalikud tulemüürireeglid.

Idaseire muu võrguarhitektuur, marsruutimine, võrguseadmed, alamvõrgud ja muud tehnilised detailid ei kuulu Lattice integratsiooni sisendisse ning neid ei ole vaja Andurilile ega teistele kolmandatele osapooltele edasi anda.

Kokkuvõte

Mustvee poolelt on vaja lahendada ainult järgmine:

RADAR 1 ASTERIX ──────┐

│

RADAR 2 ASTERIX ──────┼──> MUSTVEE LATTICE NODE

│            |

| Lattice Mesh

|

v

SMIT LATTICE NODE

PPA DOMEENIVÕRK

|

| olemasolev remote haldustee

v

MUSTVEE SERVER / LATTICE VM

Radarite puhul on PPA ülesanne tuua kaks olemasolevat ASTERIX andmevoogu tervikuna Mustvee Lattice node'i, sealhulgas kõik neis praegu kasutatavad sõnumitüübid. Pärast seda on